Relatorio tecnico - VettiFlow + Protheus + Postgres

Status local validado em 31/07/2026 10:03.

# Resumo executivo

O VettiFlow consulta produtos reais do Protheus no Postgres local, usando SB1 para cadastro, SG1 para estrutura, SB2 para saldo e SC2 para OPs vinculadas.

A criacao de OP no dashboard fica bloqueada quando o produto nao possui OP SMD vinculada na arvore Protheus ou quando algum componente material nao tem saldo suficiente.

As telas de suporte e expedicao nao exibem mais OPs inventadas; elas dependem do fluxo real do ProductionFlowStore.

Os relatorios administrativos foram testados no dashboard e renderizam os paineis de KPIs, tempos, defeitos, produto e detalhamento por OP.

# Fluxo atual no Flutter

| Etapa | Como funciona hoje | Fonte de dados |
| --- | --- | --- |
| Autocomplete de produto | O campo Codigo Protheus busca por codigo ou descricao e sugere produtos reais. | protheus_raw.vw_sb1_products |
| Estrutura e ramificacoes | Ao selecionar o produto, o app busca componentes diretos e OPs filhas; a liberacao SMD usa busca recursiva ate 4 niveis. | SG1 + SC2 |
| Validacao de estoque | Para cada componente material, calcula quantidade necessaria = quantidade da OP x quantidade por unidade e compara com saldo disponivel. | protheus_raw.vw_sb2_stock_balances |
| Movimentacao interna | Criacao, avancos, pausas, fechamento, defeitos e eventos sao espelhados no schema vettiflow. | vettiflow.production_* |

# Regras de criacao de OP

A Tatiane abre o dashboard e informa o codigo ou descricao do produto.

O app consulta o Postgres e so habilita Criar OP se o produto existir na SB1.

O app exige OP SMD vinculada na arvore do produto. Exemplo real: 730-0863 passa por 550-0863 e encontra 500-0863, que e SUB SMD SMART ALARM MONITORADA CENTRAL.

O app valida estoque dos componentes materiais. Componentes de custo/mao de obra com codigo MOD... nao entram nessa checagem.

Se faltar saldo, a OP nao e criada e a tela mostra o componente com quantidade necessaria e disponivel.

# Validacao real observada

| Item verificado | Resultado |
| --- | --- |
| Produto 730-0863 | Encontrado na SB1 como SMART ALARM - MONITORADA CENTRAL. |
| Liberacao SMD | Encontrada via ramificacao com OPs para 500-0863 / SUB SMD SMART ALARM MONITORADA CENTRAL. |
| Estoque | A checagem local detectou bloqueio para 102-339: precisa 1 e o saldo estimado estava -2080 no momento do teste. |
| Relatorios admin | Teste automatizado abriu Relatorios de Producao e verificou paineis de tempo por etapa, produto e detalhamento de OPs. |
| Dados fake | OPs/produtos fake foram removidos de lib/. Fixtures ficaram somente em test/. |

# Como a FastAPI entraria

A FastAPI deveria ficar entre o Flutter e o banco/Protheus. Hoje o Flutter conecta direto no Postgres para acelerar o prototipo local. Na implantacao, o recomendado e o Flutter chamar uma API interna, e a API guardar credenciais, validar permissoes, registrar auditoria e consultar Postgres/Protheus.

| Camada | Endereco exemplo | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Flutter VettiFlow | http://192.168.10.80 ou app Windows na rede | Interface de operadores, dashboard, criacao e movimentacao de OP. |
| FastAPI interna | http://192.168.10.50:8000 | Endpoints /produtos, /ops, /estoque, /movimentos; validacao de usuario e regra de negocio. |
| Postgres no servidor | 192.168.10.50:5432/vettiflow | Banco do VettiFlow e replica/exportacao reduzida das tabelas Protheus necessarias. |
| Protheus/SQL Server | Servidor Protheus da empresa | Fonte oficial para SB1, SC2, SG1, SB2 e futuras tabelas de apontamento/movimento. |

# Credenciais e variaveis de ambiente

| Variavel | Exemplo | Observacao |
| --- | --- | --- |
| VETTIFLOW_API_BASE_URL | http://192.168.10.50:8000 | URL que o Flutter usaria quando a FastAPI entrar. |
| VETTIFLOW_PG_HOST | 192.168.10.50 | IP do computador servidor do Protheus/Postgres. |
| VETTIFLOW_PG_PORT | 5432 | Porta padrao do Postgres. |
| VETTIFLOW_PG_DATABASE | vettiflow | Banco do VettiFlow. |
| VETTIFLOW_PG_USER | vettiflow_app | Usuario de aplicacao com permissoes limitadas. |
| VETTIFLOW_PG_PASSWORD | ******** | Nunca hardcoded no codigo; usar variavel de ambiente/secret. |

# Endpoints FastAPI imaginados

| Metodo | Rota | Uso |
| --- | --- | --- |
| GET | /produtos?busca=central | Autocomplete por codigo/descricao. |
| GET | /produtos/{codigo} | Detalhe SB1 + estrutura SG1 + estoque SB2 + OPs SMD. |
| POST | /ops | Cria OP apos validar SMD, estoque e permissao da Tatiane. |
| PATCH | /ops/{numero}/etapa | Avanca, pausa, retoma ou conclui etapa. |
| GET | /relatorios/producao | KPIs e agregados usados pelo dashboard admin. |

# Validacoes antes de colocar em producao

Criar usuario Postgres exclusivo para o VettiFlow, sem usar postgres/superuser.

Abrir firewall apenas para a porta da FastAPI; idealmente o Flutter nao deve acessar 5432 diretamente.

Definir job de atualizacao das tabelas Protheus exportadas ou conexao controlada com a base oficial.

Confirmar com a gestao se o criterio oficial de liberacao SMD e codigo 500-/descricao SMD ou algum campo especifico do Protheus.

Criar backup automatico do banco vettiflow no servidor.